Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа (наименование городского округа) 
Самарской области

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Вопрос местного значения, в целях решения которого необходимо размещение объекта местного значения | Обоснование значений расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |  |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в городских населенных пунктах – 500 |  | Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Пункт 1 раздела 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п (далее - РНГП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах*: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в городских населенных пунктах | 300 |  | Пункт 2 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 500 |  |  |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах | 20 |  | Пункт 3 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  | Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | Пункт 5 раздела 3 РНГП |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах | 20 |  | Пункт 6 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |  | Пункт 7 раздела 3 РНГП |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общедоступные библиотеки городских округов (городские массовые библиотеки) | количество объектов | в городских населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  | Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Пункт 9 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в городских населенных пунктах численностью населения 50 тысяч человек и более |  |  |  |  |  | 1 на 10 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах |  |  |  |  | количество читательских мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 50 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 10 до 50 | 4-4,5 |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечания: 1. Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование 2. Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тысячу человек при населении города, тысяч человек: 500 и более – 0,1 тысячи единиц хранения, 0,1 читательских места; 250 и более - 0,2 тысячи единиц хранения, 0,2 читательских места; 100 и более - 0,3 тысячи единиц хранения, 0,3 читательских места; 50 и менее - 0,5 тысячи единиц хранения, 0,3 читательских места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские библиотеки | количество объектов | городские округа с количеством населения до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах | 20 | Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Пункт 11 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | городские округа с количеством 50 тысяч и более |  |  |  |  |  | 1 на 4-7 тыс. школьников и дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |
|  | Юношеские библиотеки | количество объектов | городские округа с количеством населения до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  | Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Пункт 12 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | городские округа с количеством 50 тысяч и более |  |  |  |  |  | 1 на 17 тысяч человек (в возрасте от 15 до 24 лет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: в городских округах, имеющих районное деление, детская и юношеская библиотеки должны быть в каждом административном районе либо должны быть объединенные библиотеки для детей и юношества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа городских округов | количество объектов, количество мест | в городских округах с числом жителей до 10 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 объект |  |  | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах | 30 | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | Пункт 14 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в городских округах с числом жителей от 10 до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  | 50 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в городских округах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 30 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в городских округах с числом жителей от 100 до 250 тысяч человек |  |  |  |  |  | 25 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |
|  |  |  | в городских округах с числом жителей от 200 до 500 тысяч человек |  |  |  |  |  | 20 зрительских мест на 1 тысячу жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в городских округах с числом жителей более 500 тысяч человек |  |  |  |  |  | 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в городском поселении и городском округе с числом жителей до 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 2-4 |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Пункт 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе. Пункт 1 части 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ: органы местного самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским делением имеют право на создание музеев городского округа | Пункт 16 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | городском поселении и городском округе с числом жителей более 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование | в городских поселениях и городских округах с числом жителей до 300 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Пункт 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе | Пункт 17 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в городских поселениях и городских округах с числом жителей более 300 тыс. чел |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Театры | количество объектов | в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 из расчета 5 мест на каждую тысячу жителей |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | Пункт 18 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концертные залы | количество объектов | в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 объект из расчета 4 места на каждую тысячу жителей |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | Пункт 19 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество мест на 1 тысячу человек | в городах с численностью свыше 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 6 |  |  | транспортная доступность, минуты | 40 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; | Пункт 20 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  | Пункт 20 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; | Пункт 21 раздела 3 РНГП |
|  | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в населенных пунктах с числом жителей от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  | Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Пункт 20 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; | Пункт 22 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | в населенных пунктах с числом жителей более 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 на каждые 10 тысяч жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Пункт 23 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 100 | Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Пункт 24 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | жилые районы |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |  |  |
|  |  |  | общегородские и специализированные центры |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий | 250 |  |  |
|  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |  |  |
|  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | в городских населенных пунктах | 500 | Пункт 7 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Пункт 25 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 800 |  |  |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: |  |  |  | кг |  | литры |  |  | - | не устанавливается |  | Пункты 24 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа | Пункт 26 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |  | 190-225 |  | 900-1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - от прочих жилых зданий |  |  |  | 300-450 |  | 1100-1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  |  | 280-300 |  | 1400-1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  |  | - |  | 2000-35000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  |  | 5-15 |  | 8-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства |  | Электропотребление |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Пункт 27 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | Города и населенные пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  | 1700 |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  | 2000 |  |  |  | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Города и населенные пункты городского типа, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без кондиционеров |  | 2100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с кондиционерами |  | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Пункт 28 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  |  | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для зданий с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для объектов обслуживания повседневного пользования |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Пункт 29 раздела 3 РНГП |
|  |  | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Пункт 30 раздела 3 РНГП |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта |  |  | Количество этажей |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  | Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Пункт 31 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 |  | 4-5 |  | 6-9 | 10 и более |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилые здания |  |  | 186 |  | 150 |  | 127 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  | 203 |  | 191 |  | 180 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | 284 |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | транспортная доступность, минуты | 30 |  | Пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ: организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Пункт 32 раздела 3 РНГП |
|  |  |  | кладбища урновых захоронений после кремации |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городах | 30 | Вопросы местного значения городских округов, предусмотренные статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ, при решении которых подлежат оказанию муниципальные услуги | Пункт 33 раздела 3 РНГП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |